第六章总结

| 频谱搬移 | 线性 （搬移前后各频率分量比例保持不变） （允许只搬移一部分） | 振幅调制（AM）与解调 |
| --- | --- | --- |
|  | 非线性 （频谱结构发生变化） | 频率调制与解调 |

非线性器件

伏安特性分析：幂级数、超越函数、多段折线

分析方法：幂级数展开法

相乘作用：产生新的频率分量

问题一：只加一个信号是只能得到输入信号的基波分量和各次谐波分量，不能得到任意频率分量。

方案一：另外加入一个信号，相乘从而得到任意频率信号【v1：参考信号（载波），v2：输入信号（调制信号）】

问题二：两信号相乘结果只有少部分满足实际需要，绝大部分需要滤除。

方案二：

（1）从非线性器件的特性考虑。选用具有平方率的场效应管，选择合适的静态工作点使其工作在平方率区域

（2）从电路考虑。采用多个器件组成平衡电路；采用补偿或负反馈

（3）从输入信号大小考虑。减小输入信号从而减小高阶组合频率分量；增大参考信号，减小输入信号，让器件工作在线性时变状态

分析方法

线性 时变分析法

i 与 v2 呈线性      f(VQ+v1)等随时间变化

f(VQ+v1)= n=0∞anv1n       ——   时变静态电流

f'(VQ+v1) = n=0∞nanv1n-1   ——   时变增量电导

ⅈ = Iov1+gν1ν2（ⅈ与ν2线性关系，系数随时间变化 —— 线性时变电路）

实现方法

（1）二极管电路（开关函数分析法）

1、单二极管电路

iL=gDν1+ν2K1ω1t

K1ω1t为单向开关函数（含有直流分量）

ν2为调制信号，ν1为载波信号

2、二极管平衡电路

| iL=2gDv2K1ω1t （消去了v2的影响） | iL=v2K1ω1t/RL （消去了v2和gD的影响） |
| --- | --- |

3、二极管环形电路

iL=2gDv2K2ω1t

K2为双向开关函数，不含直流分量（亦即消去了基频分量）

（2）差分对电路

| 单差分对 | 双差分对 |
| --- | --- |
| ⅈ=A+Bv2thv12VT V1m>260mV，v2不必限制较小，只需保证T3受其线性控制 | 要求v2较小，可通过负反馈技术扩展v2的动态范围 |

（3）集成芯片（AD630）

夏可为 2015301200168