第七章总结

发射机部分

| 振幅调制 | 标准AM调制 | 发射功率 从上至下 逐渐降低 |
| --- | --- | --- |
|  | DSB（双边带调制） |  |
|  | SSB（单边带调制） |  |
|  | VSB（残留边带调制） |  |

电路组成模型

| 输入信号 | 调制信号vΩt |
| --- | --- |
|  | 载波信号（高频等幅）vct |
| 输出信号 | Vm01+macosΩtcosωct |

ma= kaVΩmVmo= Vmmax - VmminVmmax + Vmmin （调幅系数、调制度）

为保证输出信号的包络反应调制信号的变化，须有ma≤1，若ma＞1则会出现过调幅失真（输出包络不再反映输入信号变化）。

功率：Pav=Po1+12ma2

| 调制种类 | 输出表达式 | 电路模型 |
| --- | --- | --- |
| 标准AM调制 | Vm01+macosΩtcosωct |  |
| 双边带调制信号（DSB） | AMVcmvΩtcosωct |  |
| 单边带调制信号（SSB） | 12AMVΩmVcmcosωc+Ωt+cosωc-Ωt |  |
| 残留边带调制（VSB） | 发送被抑制的， 抑制被发送的 （注意对称性） |  |

AM调制电路

（1）高电平调制

集电极调幅电路、基极调幅电路、复合调幅电路

（2）低电平调制

二极管电路（单二极管）

模拟乘法器（差分放大器）

DSB调制（大都采用低电平调制）

二极管平衡电路                      二极管环形电路

凡用于DSB调制的都可用于SSB调制，只需在输出端增加一个滤波器取出上边频或下边频

接收机部分

混频

功能：利用本振信号和接收信号进行相乘得到中频信号

下变频：fI=fL-fc（低中频）       上变频：fI=fL+fc（高中频）

主要性能指标：

1、混频增益      AC=20lgVImVcm

2、噪声系数      NF= 20lgPs∕PniPα∕Pno

3、1dB压缩电平（由于混频器的非线性造成）

4、混频失真

5、隔离度（各端口之间的相互影响）

混频失真

- 干扰哨声（有用信号产生）

fc≈p±1q-pfI

当q = 1，p = 0，干扰最强，称为中频干扰（为避免这个干扰，常把中频设置在接收频段之外）

- 寄生通道干扰（噪声产生）

fn=pqfc+p±1qfI 已知输入信号频率求噪声频率

fc=qpfn-p±1pfI 已知噪声频率求受干扰的输入信号频率

- 交调失真（干扰和有用信号）

- 互调失真（两个干扰信号）

fc-fn1=fn1-fn2 （三阶互调失真）

混频电路

（1）三极管混频电路

（2）二极管混频电路

同DSB调制中的环形电路和平衡电路

（3）集成电路混频器

解调

二极管包络检波（仅适用于AM信号）

串联型                                        并联型

Ri≈12RL                      Ri≈13RL

仅适用于大信号（Vm01-ma≥500mV）

| 失真 |  |
| --- | --- |
| 惰性失真 | 负峰切割失真 |
| 高频信号的一个周期内电容放电速度小于调制信号下降速度 | 交、直流负载不同 |

同步检波（相干检波）（适用于所有信号）

- 二极管包络检波（输入应为DSB信号加同步的载波信号）（恢复为AM信号）

- 相乘器 + 低通滤波器

无论是调制，混频或是解调（同步检波），原理基本都一样，都是利用非线性器件将两个信号进行相乘，然后从相乘后的分量中取出所需分量。不同的是每种功能输入的信号不同，所需的输出分量也不同，现总结如下。

|  | 调制 |  |  | 混频 | 解调 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AM | DSB | SSB |  |  |
| 输入信号 | vΩt、vct |  |  | vst、vLt | vst、vct |
| 输出分量 | ωc、 ωc+ωΩ、 ωc-ωΩ | ωc±ωΩ | ωc+ωΩ （或ωc-ωΩ） | ωI=ωL-ωs | ωΩ=ωs-ωc |
| 通过调节输出的谐振回路或滤波器参数，选出想要的输出频率分量 |  |  |  |  |  |

夏可为 2015301200168